xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

中华人民共和国卫生部发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布

食品安全国家标准

消毒剂

（征求意见稿）

# 前    言

本标准代替GB 14930.2—2012《食品安全国家标准 消毒剂》。

本标准与GB 14930.2—2012相比，主要变化如下：

——修改了范围；

——删除了术语和定义；

——修改了原料要求、感官要求和理化指标的检验方法；

——删除了添加剂的要求；

——增加了微生物的杀灭指标中金黄色葡萄球菌载体法指标；

——增加了应符合相关卫生标准或质量技术规范的规定；

——修改了其他要求；

——增加了附录A食品用消毒剂原料（成份）名单。

食品安全国家标准

消毒剂

## 1范围

本标准适用于消毒餐具、饮具、直接接触食品的工具、设备或者食品包装材料和容器等食品接触材料及制品，以及水果、蔬菜的食品用消毒剂，包括兼有清洗作用的食品用消毒剂。

## 2技术要求

### 2.1 原料要求

2.1.1消毒剂允许使用的原料名单应符合附录A及相关公告的规定。

2.1.2消毒剂所用原料应符合相关国家标准和有关规定。

### 2.2 感官要求

### 感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 具有该品种应有的性状。液体产品不分层，无悬浮物或沉淀；颗粒、粉状、片剂产品均匀无杂质，不结块。 | 取样品在非阳光直射条件下，按指标要求，凭感觉器官观察辨别。 |
| 气味 | 具有该品种应有的气味，无异臭 |  |

### 2.3理化指标

### 理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） |  | GB/T 30797 |
| 含磷酸盐 ≤ | 5 |  |
| 不含磷酸盐 ≤ | 3 |  |
| 重金属（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | 30 | GB/T 30799 |

### 2.4 微生物的杀灭指标

### 微生物的杀灭指标应符合表3的规定。

表3微生物的杀灭指标

| 指示菌（毒）株 | 杀灭对数值 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 悬液法 | 载体法 | 《消毒技术规范》（2002版） |
| 大肠菌群/ ≥ | 5.00 | 3.00 |  |
| 金黄色葡萄球菌/ ≥ | 5.00 | 3.00 |  |
| 脊髓灰质炎病毒a/ ≥ | 4.00 | - |  |
| a仅适用于用于消毒餐（饮）具（直接经口）的消毒剂 |  |  |  |

## 2.5 有卫生标准或质量技术规范的食品用消毒剂，还应符合相关卫生标准或质量技术规范的规定。

## 3 其他

产品标签及说明书应符合《消毒产品标签说明书管理规范》的规定。

附录A

食品用消毒剂原料（成份）名单

A.1 表A.1规定了允许使用的食品用消毒剂原料有效成份名单。

A.2 表A.2规定了允许使用的食品用消毒剂原料辅助成份名单。

A.3 列入GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》和《食品用洗涤剂原料名单》中的物质允许用作食品用消毒剂的辅助成份。列入GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的食品添加剂用作消毒剂原料使用时不对食品本身产生技术功能。

A.4 表A.2中酸类、醇类或酚类物质的钠盐、钾盐、钙盐和铁盐，以及盐类物质的结晶水物质和水解物质允许用作食品用消毒剂的辅助成份。

表A.1有效成份名单

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (2-((2-((2-羧乙基)(2-羟乙基)氨基)乙基)氨基)-2-氧乙基)椰油烷基二甲基,季铵盐氢氧化物内盐 | quaternary ammonium compounds, (2-((2-((2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino) ethyl)amino) -2-oxoethyl) coco alkyl dimethyl, hydroxides, inner salts | 100085-64-1 |
| 2 | 1-溴-3-氯-5,5'-二甲基乙内酰脲(溴氯海因) | 1-bromo-3-chloro-5,5'-dimethylhydantoin(bromochlorodimethylhydantoin) | 16079-88-2 |
| 3 | 1,3'-二氯-5,5'-二甲基乙内酰脲(二氯海因) | 1,3'-dichloro-5,5'-dimethylhydantoin(dichlorodimethylhydantoin) | 118-52-5 |
| 4 | 1,3'-二溴-5,5-'二甲基乙内酰脲(二溴海因) | 1,3'-dibromo-5,5'-dimethylhydantoin(dibromodimethylhydantoin) | 77-48-5 |
| 5 | C8～C10二烷基二甲基氯化铵 | quaternary ammonium compounds, di-C8-C10 alkyl dimethyl, chlorides | 68424-95-3 |
| 6 | C12～C14 烷基[(苯乙基)甲基]二甲基氯化铵 | quaternary ammonium compounds, C12-C14 alkyl((ethylphenyl) methyl) dimethyl, chlorides | 85409-23-0 |
| 7 | C12～C18 烷基苄基二甲基，1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮,1,1-二氧化物(1: 1) 盐化季铵盐化合物 | quaternary ammonium compounds, benzyl C12-C18 alkyl dimethyl, salts with 1,2-Benzisothiazol -3(2H)-one 1,1-dioxide (1:1) | 68989-01-5 |
| 8 | C12～C14 烷基苄基二甲基氯化铵 | quaternary ammonium compounds, benzyl C12-C14 alkyl dimethyl, chlorides | 85409-22-9 |
| 9 | C12-C16烷基苄基二甲基氯化铵 | quaternary ammonium compounds, benzyl C12-C16 alkyl dimethyl, chlorides | 68424-85-1 |
| 10 | 苄索氯铵 | enzethonium chloride | 121-54-0 |
| 11 | 臭氧气体及臭氧水a | ozone | — |
| 12 | 次氯酸钙 | calcium hypochlorite | 7778-54-3 |
| 13 | 次氯酸钠b | sodium hypochlorite | 7681-52-9 |
| 14 | 醋酸氯己定 | chlorhexidinediacetate | 56-95-1 |
| 15 | 单过硫酸氢钾复合盐 | potassium hydrogen peroxymono sulfate sulfate | 70693-62-8 |
| 16 | 碘 | iodine | 7553-56-2 |
| 17 | 二氯异氰尿酸钠（优氯净） | sodiumdichloroisocyanurat | 2893-78-9 |
| 18 | 二辛基二甲基氯化铵 | dimethyl dioctylammonium chloride | 5538-94-3 |
| 19 | 二溴氰乙酰胺 | 2,2'-dibromo-2-cyanoacetamide | 10222-01-2 |
| 20 | 二氧化氯b | chlorine dioxide | 10049-04-4 |
| 21 | 高锰酸钾 | potassium permanganate | 7722-64-7 |
| 22 | 寡[2-(2-乙氧基)-乙氧基乙酯]氯化胍 | oligo-[2-(2-ethoxy)-ethoxyethyl]-guanidinium chloride | 374572-91-5 |
| 23 | 过氧化氢 | hydrogen peroxide | 7722-84-1 |
| 24 | 过氧乙酸 | peracetic acid | 79-21-0 |
| 25 | 聚二甲基二烯丙基氯化铵 | poly(diallyl dimethyl ammonium chloride) | 26062-79-3 |
| 26 | 聚六亚甲基胍 | Polyhexamethyleneguanidine | 31961-54-3 |
| 27 | 聚六亚甲基双胍盐酸盐 | poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride | 32289-58-0 |
| 28 | 聚乙烯吡咯烷酮碘（聚维酮碘） | povidone Iodine/ Polyvinyl pyrrolidone - iodine complex | 25655-41-8 |
| 29 | 癸酸 | decanoic acid | 334-48-5 |
| 30 | 六亚甲基四胺（乌洛托品） | hexamethylenetetramine/Urotropin | 100-97-0 |
| 31 | 氯 | chlorine | 7782-50-5 |
| 32 | 氯胺T | tosylchloramide sodium | 127-65-1 |
| 33 | 氯化磷酸三钠 | chlorinated trisodium phosphate | 56802-99-4/11084-85-8 |
| 34 | 氯化、溴化或过氧化的苄基烷基二甲基季铵盐化合物(烷基来自C8～C22的饱和和不饱和烷基，如动物脂肪烷基，椰油烷基，豆油烷基) | quaternary ammonium compounds, alkylbenzyldimethyl, chlorides, bromides, or hydroxides (alkyl from c8-C22 saturated and unsaturated,such as tallow alkyl,coco alkyl and soya alkyl) | 季铵盐混合物 |
| 35 | 氯化，溴化，或硫酸甲酯化的二烷基二甲基季铵盐化合物（烷基来自C6～C18的饱和和不饱和烷基，如动物脂肪烷基、椰油烷基、豆油烷基) | quaternary ammonium compounds，dialkyldimethyl，chlorides, bromides, or methylsulphates (alkyl from C6-C18 saturated and unsaturated,such as tallow alkyl, coco alkyl and soya alkyl) | 季铵盐混合物 |
| 36 | 柠檬酸 | citric acid | 77-92-9 |
| 37 | 壬酸 | nonanoic acid | 112-05-0 |
| 38 | 三氯羟基二苯醚(三氯生) | 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenylether(triclosan) | 3380-34-5 |
| 39 | 三氯异氰尿酸 | trichloroisocyanuricaicde | 87-90-1 |
| 40 | 十八烷二甲基氧化铵 | octadecyl dimethyl amine oxide | — |
| 41 | 十二烷基-二甲基-2-苯氧乙基溴化铵（度米芬） | dodecyl dimethyl (2-phenoxyethyl) ammonium bromide /domiphen bromide | 538-71-6 |
| 42 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 | dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride | 139-07-1 |
| 43 | 十二烷基二甲基苄基溴化铵 | dodecyl ethyl dimethyl ammonium bromide | 7281-04-1 |
| 44 | 十二烷基二甲基溴化铵（苯扎溴铵） | benzalkonium bromide | 91080-29-4 |
| 45 | 十二烷基二甲基溴化铵（苯扎溴铵） | benzalkonium bromide | 91080-29-4 |
| 46 | 十二烷基三甲基氯化铵 | dodecyl trimethyl ammonium chloride | 112-00-5 |
| 47 | 十二烷基三甲基溴化铵 | dodecyl trimethyl ammonium bromide | 1119-94-4 |
| 48 | 双癸基二甲基氯化铵 | didecyldimethylammonium chloride | 7173-51-5 |
| 49 | 双癸基二甲基溴化铵 | didecyldimethylammonium bromide | 2390-68-3 |
| 50 | 酸性氧化电位水a | acidic electrolyzed oxidizing water | — |
| 51 | 辛酸 | octanoic acid | 124-07-2 |
| 52 | 溴 | bromine | 7726-95-6 |
| 53 | 溴氯-5,5'-二甲基咪唑烷-2,4'-二酮 | bromochloro-5,5'-dimethylimidazolidine-2,4'-dione | 32718-18-6 |
| 54 | 盐酸聚六亚甲基胍 | polyhexamethyleneguanidinehydrochloride | 57028-96-3 |
| 55 | 乙醇 | ethanol | 64-17-5 |
| 56 | 盐酸聚六亚甲基胍 | polyhexamethyleneguanidinehydrochloride | 57028-96-3 |
| 57 | 氧化铵（二甲基烷基氧化铵） | Amines, C10-C16 alkyl dimethyl, N-oxides | 70592-80-2 |
| a臭氧及臭氧水、酸性氧化电位水是由发生器或生成器产生，可直接使用。 b二氧化氯或次氯酸钠可通过二氧化氯或次氯酸钠发生器产生。 |  |  |  |

表A.2辅助成份名单

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草酸 | Oxalic acid | 144-62-7 |
| 2 | 氮化硼 | Boron nitride | 10043-11-5 |
| 3 | 丁二酸 | Succinic acid | 110-15-6 |
| 4 | 硅胶 | Hydrated silica/Silica gel | 112926-00-8 |
| 5 | 硫酸 | Sulfuric acid | 7664-93-9 |
| 6 | 硫酸钴 | Cobalt sulfate | 10124-43-3 |
| 7 | 硫酸镁 | Magnesium sulfate | 7487-88-9 |
| 8 | 硫酸氢钠 | Sodium hydrogensulfate | 7681-38-1 |
| 9 | 氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 |
| 10 | 木质素磺酸钠 | Sodium lignosulfonate | 8061-51-6 |
| 11 | 硼砂 | Sodium tetraborate decahydrate | 1303-96-4 |
| 12 | 硼酸 | Boric acid | 10043-35-3 |
| 13 | 偏硅酸钠 | Disodium metesilicate/sodium metasilicate | 6834-92-0 |
| 14 | 氢氧化钠 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 |
| 15 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | Poyloxyethylene nonyl phenyl ether | 37205-87-1 |
| 16 | 十二烷基苯磺酸钠 | Benzenesulfonic acid，dodecyl-sodium salt/Sodium dodecylbenzenesulfonate | 25155-30-0 |
| 17 | 十二烷基磺酸钠 | Sodium dodecylsulfonate/1-Dodecanesulfonic acid sodium salt | 2386-53-0 |
| 18 | 十二烷基硫酸钠 | Sodium dodecyl sulfate | 151-21-3 |
| 19 | 十五烷基苯磺酸 | Pentadecanebenzenesulfonic acid/Pentadecane-1-sulphonic acid | 31169-63-8 |
| 20 | 羧甲基纤维素 | Carboxymethyl cellulose ether | 9004-32-4 |
| 21 | 溴化钠 | Sodium bromide | 7647-15-6 |